# Guion del instructor

Instrumento operativo · Correspondencia con las 21 diapositivas

# 0 a 15 min | Aplicaciones de drones en la agroindustria

Diapositivas 1 a 3 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Relacionar productos y decisiones de gestión.

## Explicación breve

La imagen aporta observaciones. La decisión exige comprobar su utilidad. Plantear producción, inventarios y asignación de recursos, diferenciando casos oficiales y propuestas locales.

## Programa

Presentación o PDF.

## Operaciones

Mostrar 1 y 2 durante cinco minutos. En la 3 pedir un problema de finca o planta. Elegir la decisión y asociarla a producto y comprobación.

## Resultado que se muestra

Pregunta de gestión con evidencia faltante.

## Pregunta a estudiantes

¿Qué decisión necesita tomar y qué información le falta?

## Concepto clave

El producto se define desde la decisión.

## Alternativa técnica

Abrir el PDF y usar ejemplos públicos descargados.

# 15 a 30 min | Sensores y planificación

Diapositivas 4 a 6 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Elegir RGB o multiespectral según la pregunta.

## Explicación breve

RGB aporta aspecto visible y geometría. Los índices necesitan bandas específicas. GSD es tamaño de píxel en terreno, no exactitud garantizada. RTK requiere comprobación.

## Programa

Presentación y carpeta de imágenes si está disponible.

## Operaciones

Comparar RGB y G R RE NIR. Identificar cámaras del Mavic 3M. Revisar solape, iluminación, desenfoque y metadatos. Separar JPEG RGB y TIFF multiespectrales.

## Resultado que se muestra

Selección razonada de sensor y controles de captura.

## Pregunta a estudiantes

¿Puede una imagen RGB producir NDRE?

## Concepto clave

Cada índice requiere bandas específicas.

## Alternativa técnica

Usar el diagrama editable sin abrir fotografías externas.

# 30 a 60 min | Demostración PIX4Dmatic Pro

Diapositivas 7 a 11 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Reconocer entradas, control y productos de reconstrucción.

## Explicación breve

Usar el ejemplo público de 100 imágenes de Suiza. Mantener CRS y alturas documentados. Diferenciar GCP del ajuste y puntos independientes de comprobación. Mostrar productos listos, sin esperar procesamiento completo.

## Programa

PIX4Dmatic Pro. Referencia documental 2.10.3 estable. Guía D.

## Operaciones

30 a 33: flujo. 33 a 41: abrir copia, localizar fotografías, revisar GCP, CRS e informe. 41 a 49: nube y malla. 49 a 56: DSM, ortomosaico y medición. 56 a 60: exportaciones y controles.

## Resultado que se muestra

Proyecto, informe y productos trazables cuando estén disponibles.

## Pregunta a estudiantes

¿Qué comprobaría antes de usar un área medida para inventarios?

## Concepto clave

La georreferenciación necesita control documentado.

## Alternativa técnica

Mostrar vistas públicas oficiales y el diagrama conceptual. Explicar que no prueban procesamiento ejecutado por el instructor.

# 60 a 90 min | PIX4Dfields con NDVI y NDRE

Diapositivas 12 a 15 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Comparar índices y parcelas sin atribuir causas no comprobadas.

## Explicación breve

Usar Field trial y no sustituirlo por Rostock sin explicarlo. Revisar radiometría. La paleta no es un valor numérico y una media puede ocultar variabilidad.

## Programa

PIX4Dfields. Referencia documental 2.13.5. Guía E1.

## Operaciones

60 a 63: abrir proyecto preparado. 63 a 69: fórmulas y bandas. 69 a 78: límite, parcelas e índices. 78 a 85: comparación y anotaciones. 85 a 90: CSV, raster numérico y verificación de campo.

## Resultado que se muestra

Capas y estadísticas de parcelas con procedencia. No se aportan valores calculados en esta producción.

## Pregunta a estudiantes

Si una parcela tiene NDVI bajo, ¿qué revisaría antes de cambiar el manejo?

## Concepto clave

El índice localiza una diferencia. La inspección investiga la causa.

## Alternativa técnica

Usar Rostock como otro caso identificado y el simulador didáctico para fórmulas. No atribuirlo al trigo real.

# 90 a 105 min | Malezas y Magic Tool

Diapositivas 16 a 18 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Revisar errores antes de construir una operación.

## Explicación breve

El caso es zarzamora australiana con XAG M500. Wanted significa objeto buscado, aunque sea maleza. La celda de clasificación es diferente del GSD.

## Programa

PIX4Dfields con Targeted Operations.p4f ensayado. Guía E2.

## Operaciones

90 a 93: ortomosaico, límite y obstáculos. 93 a 98: Magic Tool, celda 1.5 m del caso y ambas clases. 98 a 101: limpieza y revisión independiente. 101 a 105: operación y opciones de exportación sin prescripción.

## Resultado que se muestra

Selección revisada. No es una operación validada para aplicar insumos.

## Pregunta a estudiantes

¿Qué error importa más aquí, omitir maleza o incluir cultivo sano?

## Concepto clave

Etiquetas y revisión condicionan el resultado.

## Alternativa técnica

Usar el esquema original de etiquetas y el enlace al caso. No afirmar que existe una clasificación calculada.

# 105 a 115 min | Aplicaciones empresariales y decisiones

Diapositivas 19 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Evaluar el valor de información sin inventar retornos.

## Explicación breve

Comparar costo de obtener y comprobar información con un beneficio medible. Diferenciar área de inspección, área detectada y área tratada.

## Programa

Presentación y ficha de decisión.

## Operaciones

Plantear heterogeneidad de lotes. Pedir producto, costo, verificación y responsable. Usar cifras solo si se rotulan como simulación.

## Resultado que se muestra

Ficha de decisión, incertidumbre y comprobación siguiente.

## Pregunta a estudiantes

¿Qué mediría para demostrar que el servicio se pagó?

## Concepto clave

El beneficio necesita evidencia comparable.

## Alternativa técnica

Resolver la ficha en papel sin cálculos ni proyector.

# 115 a 120 min | Propuesta académica y cierre

Diapositivas 20 y 21 · Mantener el reloj visible.

## Objetivo

Presentar continuidad formativa y comprobar comprensión.

## Explicación breve

La propuesta es de 40 horas, pendiente de validación UTN. El taller no habilita operadores ni prescripciones agronómicas.

## Programa

Presentación y propuesta PDF.

## Operaciones

115 a 118: módulos, horas y proyecto. 118 a 120: pregunta de salida y acceso a descargas.

## Resultado que se muestra

Una respuesta de salida por participante.

## Pregunta a estudiantes

¿Qué producto usaría y cómo comprobaría el resultado?

## Concepto clave

La formación posterior exige práctica y evaluación.

## Alternativa técnica

Compartir programa o propuesta descargada sin abrir enlaces.